- 附件2

深圳市智慧农贸市场建设技术指引

（征求意见稿）

为推动深圳市各区智慧农贸市场建设，解决深圳市在农贸市场建设中存在计量作弊、管理智慧化水平不高、监管信息化程度不高、物价监测不准确等问题，从技术层面指导深圳市智慧农贸市场管理系统建设。指引规定了包括智慧农贸市场管理系统和农贸市场硬件设施设备的深圳市智慧农贸市场建设技术要求。

一、概念

（一）智慧农贸

智慧农贸市场是指利用物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等信息技术，通过互联网+实现智能化经营和管理模式，达到信息实时化、具体化、可视化，以及聚合支付（人脸识别支付、智能卡支付、移动支付等）、计量监管、食品质量安全管理(含智能电子秤)、大数据预测预警分析及信息发布等功能的农贸市场。

（二）智能电子秤

一种可以与智能硬件相结合，对称重信号进行数字化采集、传输、存储、查询，并可对接服务器、移动终端、云等互联网单元，还可利用称重数据触发图像采集、工业控制，其他数据输入以及相关数据输出的电子秤。

（三）消费者看板

设置在商户摊位上方用于显示商户相关信息的显示屏，便于消费者查询商户相关信息。

（四）智慧公示屏

设置在市场公共区域用于公示包括市场基本信息、价格指数、检测、商户信用及消费者评价、市场简讯、公益广告等信息的电子显示屏。

（五）客流监控设备

能实时、动态、准确、连续地记录农贸市场客流量信息的仪器设备。

（六）农贸市场大数据分析

为提取有用的信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程，对大量的农贸市场数据进行采集、存储、分析、数据挖掘和决策。

（七）数据接口

两个及以上相互独立的系统，共同遵守已经制定好的数据传输协议标准，通过数据接口，实现数据传输，信息交互。

二、参考文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 《深圳市农贸市场升级改造建设与管理指引》

- 《深圳市农贸市场智慧计量器具配置指南》

- 《深圳市智慧农贸市场管理指引建议》

- GB50222-2017 《建筑内部装修设计防火规范》

- GB/T 35873-2018《农产品市场信息采集与质量控制规范》

- GB/T 22240-2008《信息安全技术 信息系统等级保护定级指南》

- GB/T 7722-2005《电子台案秤》

- GB/T 33659-2017《农贸市场计量管理与服务规范》

- GB/T 34068-2017《物联网总体技术智能传感器接口规范》

- GB/T 14250-2008《衡器术语》

- SB/T 11124-2015《肉类蔬菜流通溯源零售电子秤通用规范》

- T/SZMS0001-2019《智能溯源电子秤》

- GA/T 367-2016《视频安防监控系统技术要求》

- GB/T 25070-2019《信息安全技术 信息系统登记保护安全设计技术要求》

- GB/T28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

- GB/T 20501-2017《公共信息导向系统》

- GB/T 50526-2010《公共广播系统工程技术规范》

- GB/T 31540-2015 《消防安全工程指南》

- 《商务部办公厅关于印发肉类蔬菜流通追溯体系项目建设中期评估规范和考核验收规范的通知》（商办秩函〔2014〕512号）

- 《商务部办公厅 财政部办公厅关于印发重要产品追溯体系建设示范工作评估验收指南的通知》（商办秩函〔2018〕143号）

三、技术指引

（一）软件系统技术要求

软件系统要按照《深圳市智慧农贸市场建设管理指引建议》要求，具有市场及商户基本信息公示、市场实时视频信息展示、市场环境卫生消杀等公共卫生信息公示、市场客流监测、常态化疫情下的防疫防控监测信息展示、市场价格监管与指导、计量器具防作弊、农残检测信息公示、食品流通采购、商户信用等级信息公示、交易数据公示等功能。

1.农贸市场管理系统

农贸市场管理系统具备各类信息汇总、处理和智能分析与统计等功能，为市场管理方提供业务管理、商户管理、诚信管理、商品信息统计管理、信息发布管理、监控管理、投诉管理、电子商务等综合服务，应能实现以下（但不限于）功能：

（1）基本业务管理。实现人员管理、考勤管理、卫生管理、消防管理、财务管理、设备租用管理、设备借用管理、公益广告、宣传管理、巡检巡查记录等基本功能。

（2）商户信息管理。实现商户登记管理、合同管理、证照管理、租金管理、水电管理、网络流量管理等基本功能。

（3）商户诚信管理。实现根据诚信评价模型和指标，管理、评定商户的诚信等级功能。

（4）索证索票管理。实现对市场所有商户报送的票据信息查询、分析与统计功能。

（5）采购信息管理。实现对市场所有商户报送的采购信息查询、分析与统计功能。

（6）交易信息管理。实现对市场所有商户报送的交易信息查询、分析与统计功能。在信息展示设备上动态展示实时交易信息。

（7）价格信息管理。实现对市场所有商户经营商品的价格信息查询、分析与统计功能，并编制商品价格指数进行展示。

（8）检测信息管理。实现商户上市商品检验检测登记和检验检测信息分析与统计功能，同时建立预警预测模型，实现智能化地引导重点检测品种、重点检测商户、检测频次等功能，并提供应急事件上报与问题商品下架登记功能。

（9）信息发布管理。应能实现以下（但不限于）功能

①包括市场基本信息、价格指数、检测信息、商户信用及消费者评价信息、市场简讯、公益广告等；

②查询每个菜品的检测结果,实现一品一码；

③查询每个商户的信息，如证照，进货台账，检测台账等，实现一户一码，每个商户信息资料公示；

④实时监控每个电子秤的运行情况；

⑤查询市场相关信息介绍，政策法规等等。

（10）设备监控管理。实现对所有联网设备的在线状态进行实时监控功能。

（11）视频监控管理。汇聚各监控点监控信息，实现视频查询、实时展示与存储功能。

（12）客流分析管理。汇聚各监控点客流信息，实现客流信息查询、分析与统计功能。

（13）移动巡查管理。对设备使用状态、上市票据、信息录入、食品安全、环境卫生、诚信经营等方面进行巡查。

（14）投诉管理。实现接受消费者投诉，记录投诉结果功能。

（15）消费者查询行为管理。实现对消费者查询行为记录信息的查询、分析与统计功能。

（16）数据传输。实现各类数据及时、完整地上传上级管理系统。参见《深圳市各区第三方智慧农贸市场数据接入技术指引建议》。

（17）电子商务（扩展功能）。有条件的市场，以市场为单位，开展电子商务工作，或引入第三方电子商务，开展线上展示与销售，线下物流或第三方物流。

（18）消防与环境监控管理（扩展功能）。汇聚各监控点消防与环境信息，实现消费与环境信息查询、分析与统计功能。

2.商户经营管理系统

商户经营管理系统是通过移动客户端（包括APP、小程序等）、智能电子秤、消费者看板等软硬件，为商户提供信息采集与报送、信息分析与查询、信息发布与展示等管理服务，可实现数据的有效、及时传输，应能实现以下（但不限于）功能：

（1）消费者看板展示管理。实现动态管理商户摊位显示屏展示信息功能，包括展示商户基本信息、亮证亮照、信用信息、检测信息、动态商品交易信息等。

（2）索证索票管理。实现票据信息的登记（拍照）、查询、统计等功能。

（3）采购信息管理。实现进货信息的登记、查询、统计等功能。

（4）检测信息管理。实现根据商户权限提供调取、查询检测室或第三方检测机构的检测结果功能。

（5）电子交易。通过智能电子秤实现电子交易，记录交易信息的电子台账，并通过移动客户端（包括APP、小程序等）实现交易信息的查询与统计服务。

（6）电子结算与电子支付。通过智能电子秤生成电子结算单据，详细记录交易信息明细、小计、汇总信息，开展客显并打印票据。同时实现聚合支付，支持人脸支付、微信支付、支付宝支付、银联支付等。

（7）数据传输。实现商户相关数据及时、完整地上传智慧农贸市场管理信息系统。参见《深圳市各区第三方智慧农贸市场数据接入技术指引建议》。

（8）电子商务（扩展功能）。支持商户开展电子商务业务，自行引入第三方电子商务系统，实现直播、订单、包装、第三方配送等业务，同时鼓励开展线上订单，线下货物自提业务。

（9）无人接触销售（扩展功能）。支持市场设置无人接触售卖机，开展无人值守无人接触售卖业务，实现无人接触售卖商品登记、查询、统计等功能。

3.消费者互动系统

消费者互动系统是通过移动APP或小程序等智能设备应用程序，为消费者提供电子商务、线上投诉、信息查询、互动评价等服务，可实现数据的有效、及时传输，应能实现以下（但不限于）功能：

（1）线上投诉。实现对商户存在不规范经营行为进行线上投诉功能。

（2）商品查询。实现通过扫码或订单查询商品来源信息、质量检测信息、流通过程信息、种植养殖信息等功能。

（3）商户诚信评价。实现商户诚信信息查询、评价功能。

（4）消费记录查询。实现历史消费记录查询与统计功能。

（5）数据传输。实现消费者相关数据及时、完整地上传智慧农贸市场管理信息系统。参见《深圳市各区第三方智慧农贸市场数据接入技术指引建议》。

（6）电子商务（扩展功能）。实现商品浏览、线上下单、订单管理、订单跟踪、商品评价等功能。

（二）农贸市场硬件设施

智慧农贸市场需为每个商户配置智能秤、消费者看板和网络资源，为每个市场配置信息公示屏、信息查询机。同时，有条件的农贸市场建设计算机房和必要的信息化设备；布局计算机网络，安装智慧公示屏、智能监控；建设质量检测室，配置质量检测设备；做好消防和环境监控。系统应包括但不限于以下硬件设备：

1.智能电子秤

智能电子秤的生产厂商须具有《中华人民共和国计量器具型式批准证书》，满足《深圳市农贸市场智慧计量器具配置指南》要求，同时满足如下要求。

（1）计量要求

智能电子秤的准确度等级要符合GB/T 7722—2005中5.1条要求的Ⅲ级。多分度值秤的附加要求、最大允许误差、检验用标准器、鉴别阈影响量和时间引起的变化量符合GB/T 7722—2005中5条要求。

（2）硬件要求

- 结构的一般要求

符合GB/T 7722—2005中6.1条要求。

- 称重结果的示值

符合GB/T 7722—2005中6.2条要求。

- 置零装置和零点跟踪装置

符合GB/T 7722—2005中6.3条要求。

- 除皮装置

符合GB/T 7722—2005中6.4条要求。

- 预置皮重装置

符合GB/T 7722—2005中6.5条要求。

- 锁定位置

符合GB/T 7722—2005中6.6条要求。

- 辅助检定装置（可移动就固定的）

符合GB/T 7722—2005中6.7条要求。

- 多称量范围秤的称量范围的选择

符合GB/T 7722—2005中6.8条要求。

- 承载器、载荷传递装置、载荷测量装置间的选择（或转换）装置要求

符合GB/T 7722—2005中6.9条要求。

- 称重传感器的要求

符合GB/T 7722—2005中6.10条要求。

- 零售商品用秤（包括电子计价秤）

符合GB/T 7722—2005中6.11条要求。

- 条码打印计价秤

符合GB/T 7722—2005中6.12条要求。

- 抗干扰要求

符合GB/T 7722—2005中6.13条要求。

- 功能要求

符合GB/T 7722—2005中6.14条要求。

- 安全和防护要求

符合GB/T 7722—2005中6.15条要求。

- 包装运输保护能力的要求（仅适用于最大量程≤30kg的电子台案秤）

符合GB/T 7722—2005中6.16条要求。

- 秤盘要求

秤盘应为食用级不锈钢、碳钢或满足使用要求的材质。

- 秤体要求

壳体结构能防止蟑螂进入，内部结构需有防虫设计保证，避免线路板被虫破坏。 秤体防护等级（Ingress Protection，IP）必须不低于IP45，重量传感器防护等级必须不低于IP65。

- 电源装置

电源装置应符合GB/T 7722—2005中5.7.3的要求，并配置内置备用电源。备用电源的电源适应能力应符合SB/T 11124—2015中4.4.6的要求。

- 显示装置

显示内容应清晰可见，符合GB/7722—2015中6.11.1、6.11.2、6.11.7的要求。

（3）智能化要求

- 数据采集

数据采集功能包括：

- 应具备图片信息采集功能；

- 应具备AD值采集功能；

- 应具备交易信息采集功能；

- 可支持条形码和二维码信息采集功能；

- 可通过外接设备实现电子标签等信息采集。

- 通信

- 应至少支持无线局域网、移动通讯4G、5G中一种通信方式。

- 可支持有线网络通信方式。

- 存储

- 应支持RAM和ROM存储，可支持扩展卡存储。

- 数据输出

- 应支持数据输出到指定的远程服务器的功能。

- 数据补传

- 当设备无法连接服务器时，应具备本地保存数据，在与服务器恢复连接时，将本地保存数据重新上传服务器的功能。

- 断点续传

- 数据传输应具备断点续传功能，传输期间断网须记录传输位置，恢复连接后可继续从断网未传输记录开始上传，保证电子秤与服务器数据的同步。

- 时间同步

- 应具备从网络同步时间的功能。

- 品类管理要求

- 具备品类管理功能。

（4）技术要求

- 数据采集

具体要求如下：

- 图片采集。至少支持100W像素；需要连续采集信息时，每秒不少于2张图片； 至少支持JPEG和BMP格式存储图片；应能保存系统关机前未上传的图片数据；可选功能：实现商品称重时自动拍摄销售商品和上传图像数据。

- 交易数据采集（可选）。智能秤称重和输入单价后即生成交易数据，每笔交易支付二维码在智能秤的屏幕上显示。

- 通信

- 无线局域网方式，其技术规范应符合IEEE 802.11的要求；

- 移动通讯方式应至少支持一种网络制式，如TD—LTE，FDD—LTE，NR;

- 有线网络方式接口标准应符合GB/T 34068—2017中6.2条要求。

- 通信协议应采用HTTPS协议标准。

- 应支持对端服务器地址配置。

- 存储

- ROM存储应大于或等于8GB。

- RAM存储应大于或等于1GB。

- 可支持扩展存储卡大于或等于8GB。

- 数据输出

输出的数据内容应至少具有商品名称、销售单价、销售总价及二维码等信息。油墨打印方式输出，交易完成后系统生成交易记录，并能打印出小票，可供消费者扫码及在自助服务终端查询信息。查询小票二维码内容包括农贸市场名称、秤号、摊位号、销售时间、品名、重量、单价、合计、产品来源（可选）、抽检结果（可选）等。

- 品类管理要求

- 可管理的品类总数应不小于2000个，并可扩容。品类信息应包含品类编码。应能从服务器下载对应的品类编码。

（5）安全要求

- 产品安全防护要求应符合GB/T 7722—2005中6.15的要求;

- 产品的信息安全要求应符合GB 4943.1—2011的规定;

- 未经服务器授权，不允许进行校准操作。

（6）设备规格

| 序号 | 设备清单 | 参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30kg以下智能秤 | 量程不少于15KG不大于30KG，快捷键PLU≥15个、前后双显示屏不少于7寸，自带热敏打印机、自带不低于8000mAH电池、支持无线WiFi（或者选配4G模块）、操作系统Android 4.4及以上，读卡模块：配置射频卡读写模块，可读写非接触式IC卡和非接触式CPU卡，支付功能（至少有一种支付方式）：支持微信、支付宝等支付方式，支持一卡通和银行聚合码支付等。 |
| 2 | 60kg以上智能秤 | 最大量程不大于300KG，最小量程不少于60kg，快捷键PLU≥15个、前后双显示屏不少于7寸，自带热敏打印机、自带不低于8000mAH电池、支持无线WiFi（或者选配4G模块）、操作系统Android 4.4及以上，读卡模块：配置射频卡读写模块，可读写非接触式IC卡和非接触式CPU卡，支付功能（至少有一种支付方式）：支持微信、支付宝等支付方式，支持一卡通和银行聚合码支付等。 |

2.快速检测设备

市场应配备符合的市场监管部门要求的检验检测和辅助设备，检测设备通道数不少于5个，检测项目应不少于1项，检测应覆盖农贸市场主要经营产品，对农贸市场非主要经营产品实行随机抽样调查，检测频次应符合市场监管部门要求，并且可对接智慧农贸市场管理系统实现自动传输检测数据，并满足以下要求。

（1）快速检测设备至少应包含分光光度比色检测模块、胶体金免疫层析检测模块、比色法成像模块及其他能实现相同功能的检测模块中的一种或几种。

（2）具备4G/5G、WiFi、蓝牙、GPRS等无线通讯功能中的一种或几种。

（3）具备热敏打印机或能实现相同功能的外置设备。

（4）支持通用的 webservice，http 等接口方式可进行数据对接及数据交互。

3.巡检仪

市场内置配置移动平板设备，满足进出数据采集、巡查、核验等工作需要。结合一户一码进行日常巡检，异常情况拍照上传，巡检轨迹，巡检分析，绩效考核等。

硬件参数要求：

（1）应为智能移动设备，具有IOS或Android等系统；

（2）具有4G或WiFi以太网络连接；

（3）设备待机时间≥10小时；

（4）后置摄像头分辨率大于等于800w像素；

（5）设备存储空间≥32GB;

4.消费者看板

可根据农贸市场摊位布局、位置、面积、基础设施等条件选取信息屏。每个商户分别配备商户信息显示屏，显示屏应能滚动发布以下（但不限于）信息：亮证亮照；商品来源、价格、检测信息；商品交易信息；商户信用及消费者评价信息；网络直播视频信息；信用评价；其他需要发布的信息。

硬件参数要求：

（1）基本要求：液晶显示	高清LED；

（2）尺寸要求：显示屏不大于55寸，不小于18寸；

（3）分辨率要求：≥1920x1080；

（4）视频：具有VGA或HDMI接口；

（5）音频：数字音频或耳机输出；

（6）其他：具有操作系统（可选）；

（7）具有无线网络模块（可选）。

5.智慧公示屏

市场宜在市场公共区域设置显示屏，方便消费者了解相关信息或导引。显示屏应能滚动发布以下（但不限于）信息：市场布局（导视导购）；市场基本信息； 商品价格、检测信息； 商户信用及消费者评价信息；相关法律、法规、规章；通知性信息；市场简讯；市场管理制度；食品安全知识；宣传、广告等信息；电子巡更及市场管理人员公示；其他需要发布的信息。

显示市场交易总体价格，实时抓取每个商户的交易数据，在市场轮动播放，体现公开公平公正。实时显示农残检测数据。农残信息公示屏主要放在检测室门口周围，价格信息公示屏放在市场显眼位置。

智能信息显示终端为安装在农贸市场的电子显示屏幕，应具备如下基本功能。

硬件参数要求：

（1）基本要求：壁挂式，支持WiFi以太网络连接；

（2）尺寸要求：显示屏不少于55寸；

（3）分辨率要求：≥4096×2160；

（4）视频：具有VGA或HDMI接口；

（5）音频：数字音频或耳机输出；

（6）其他：具有操作系统（可选）；

（7）具有无线网络模块（可选）。

6.广播设备

市场应具备广播播放系统，覆盖主要经营区域，及时为商户和消费者提供市场导购、通知通告、食品安全、应急处置等服务。

硬件参数要求：要求应按GB/T 50526-2010规定建立广播系统，并满足以下要求。

（1）传输方式：采用有线定压传输方式；

（2）扬声器设置：以均匀、分散的原则配置于农贸市场。其分散的程度应保证农贸市场内的信噪比不小于15dB。

（3）音源：可扩展MP3模块、收音机模块；

（4）定时播放：可实现音频信号定时播放、循环自动播放、音频信号自动切换。

7.视频监控设备。市场应按GA/T367-2016的要求建立视频监控系统，要求每60㎡至少安装1个数字式视频监控探头，满足无死角视频监控。

硬件参数要求：

（1）实现对（但不限于）出入口、快速检测室、熟食加工区域或点、市场营业场所、停车场等区域进行远程实时监控。

（2）应能实现视频实时远程观看和监控，支持视频文件的自动保存、回放和检索；

（3）视频监控系统可加载视频客流采集器，实现对市场人员流量的分析和统计；

（4）视频监控系统应符合GB/T28181-2011要求。

（5）配置要求：360度全彩球机或枪机，摄像头分辨率500w像素及以上，支持无线传输，支持远程监控、数据存储至少30天，自带监控软件。

8.客流监测设备

通过客流监测设备识别每天市场人流，和成交量之间的一个比对，每个出入口配置1台。

硬件参数要求：

（1）具有进出双向统计功能；

（2）可查询近30天内的流量信息；

（3）WiFi网络接口；

（4）设备防水或配有防水装置；

（5）具有人脸识别功能（可选）；

（5）具有二次开发应用程序接口（可选）。

9.环境监控设备（扩展设备）。应在市场营业场所部署相关环境监控设备，采集环境信息，并公开展示。包括不限于以下信息：温度信息、湿度信息。

硬件参数要求：

（1）支持4G、5G、WiFi、有线等一种及以上网络；

（2）具有温度、湿度等环境传感器；

（3）环境数据传输稳定。

10.消防监控设备（扩展设备）。在市场内应用物联网技术采集各类消防数据，包括不限于以下信息：

（1）火灾报警信号数据；

（2）消防设备状态数据。

（3）设备符合GB/T 31540-2015要求。

11.无人接触售卖机（扩展设备）

鼓励有条件的市场，在市场公共区域设置无人接触售卖机，方便消费者快速选购。无人接触售卖机包括智能微超、智能隔口销售柜、智能冷链隔口柜等

（1）智能微超系列

适用于交易量大，规格固定，形状规则的产品，参数详见下表。

| 项目 | 参数或要求 |
| --- | --- |
| 商品展示 | 显示器：21.5寸及以上触摸屏； |
|  | 展示视窗最大化，所有售卖商品直接展示。可扫码支付、可选配：人脸支付； |
| 制冷温度控制 | 标配：常温；选配：4°C-25°C可调 |
| 出货方式 | XY机械手/机器货斗取货方式，商品平稳无损送出 |
| 可售卖商品尺寸 | 最大尺寸 220mm*245mm*130mm（W*H*D mm） 最小尺寸 30mm*40mm*20mm（W*H*D mm） |
| 整机容量 | 每层可摆放10列及以上商品 每列可用于摆放商品的深度不小于350mm |
| 货道调节 | 货道宽度及高度可自由调节，运营补货人员现场易上手操作 |
| 商品适应性 | 支持瓶装、盒装、玻璃等不同品类商品售卖，针对于袋装等特殊商品可选配支持弹簧、挂件货道 |
| 电动闸门 | 电动闸门，商品自动送出 |
|  | 具备防夹手功能，灯光提示 |

（2）智能格口售卖柜

适用于规格形状不规则、交易量小的产品，如米、面、粮、油、蛋类产品，参数详见下表。

| 项目 |  |  | 需求规格描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整机外观 | 整机要求 | 应用场景 | 室内/室外 |
|  |  | 整机布局 | 主柜：单列柜 副柜：双列柜，左右对开门 |
|  | 格口柜门 | 格口布局 | 主柜≥2个 副柜≥10个 |
|  |  | 格口门 | 格口门有视窗 格口门打开方便用户投取操作 |
|  |  | 开门角度 | 不小于90° |
| 电气配置 | 触摸显示屏 |  | 尺寸：≥21.5寸 分辨率：≥1920*1080 触摸方式：红外触摸 反应时间：不大于50 ms |
|  | 工控 |  | 1)操作系统：安卓 2)内存RAM：≥1GB 3)存储ROM：≥8GB |
|  | 条码扫描器 |  | 选配 满足手机和纸质一维码/二维码扫描 |
|  | 用户使用 | 取出方式 | 用户通过手机或液晶触摸屏界面操作，对应格口打开 |
|  | 运维管理 | 应急开门 | 支持应急开锁功能 |
|  |  | 维护方式 | 顶部维护方式 |
| 通讯 | 通讯方式 |  | 支持4G、5G、WiFi等一种或几种通讯模块 |

（3）智能冷链格口柜

适用于水果、生鲜等冷链类产品，参数详见下表。

| 项目 |  | 需求规格描述 |
| --- | --- | --- |
| 整机要求 | 应用场景 | 室内/室外 |
|  | 产品形态 | 副柜双列≥8格口 |
|  | 级联方式 | 支持扩展级联功能，级联数量最大8个 |
| 格口要求 | 格口要求 | 1.主柜2-3个（与售卖格口柜等常温柜搭配），副柜10个 2.底部格口具有防止关儿童设计 3.格口门开启90度以内具有自动回弹功能，超过90度能停止； |
|  | 格口承重 | 最大30kg（如果需要进行对应设计调整，可以进行降低，不低于10kg） |
|  | 应急开门 | 支持应急开锁功能 |
|  | 格口消毒 | 可选消毒杀菌的功能 |
|  | 格口指示灯 | 1.标配格口指示灯； 2.不同的指示灯能正确的指示不同的格口状态：提示用户取件、提示快递员投递、提示门没有锁上、提示格口异常 |
|  | 自动关门 | 格口门增加铰链，满足自动回弹 |
|  | 格口电动锁 | 1.锁能正确的指示并传递格口的开启和关闭状态； 2.通过算法和锁、传感器的组合能准确的探测门不同状态：门开锁、门关闭（正常上锁）、门关闭（未上锁）、门敞开 3.能将特定的格口禁用； |
| 制冷/恒温 | 制冷温度 | 冷藏温度：标准1-10℃ |
|  | 制冷能耗 | 环境温度32℃下，24h耗电量不超过10度电 |
|  | 制冷效率 | 环境温度25℃下，30分钟温度可达到要求的冷藏温度 |

（三）基础设施

1.计算机网络。市场应做到不低于100M光纤互联网接入，市场内部实现100M有线局域网，同时全覆盖100M无线局域网。

a) 公网（外网）：不低于100M光纤互联网接入；

b) 专网（内网）：内部专网实现办公、机房、市场看板、智能消防、视频监控、消费者看板等有线接入。

c) WiFi，为市场内电子秤、聚合支付、手持机巡查、移动执法、消费者采购、电子商务、市场商户提供互联网服务。

2.计算机机房。市场机房的等级应达到《电子计算机机房设计规范》（GB50174-93）C类以上（含C类）。

a）服务器：配置应用服务器、数据库服务器，数据对接服务器，实现数据收集与加工。

b）数据存储：做到数据保存3年，实现数据冷热备份。

c）数据交换：配置三层及以上数据交换机，实现WLAN数据划分，配置足量两层交换机满足组网需要。

d）信息安全：配置防火墙、火毒墙、数据审计等安全设备。

e）系统软件：配置杀毒软件、数据库软件、操作系统、应用服务器、通用办公软件等，所有软件均为正版软件。

3.其它设备（扩展设备）。根据市场业务需求及经营特点，可增加但不限于以下设备：

（1）考勤设备。可配置指纹或人脸识别考勤机器和考勤软件，实现考勤数据与智慧农贸软件互联互通，并具有数据收集、分析等功能。

（2）办公设备。市场应配备符合相关标准要求的电脑、打印机等办公设备。