附件1

深圳市大气环境质量提升补贴办法(2021-2023年)（征求意见稿）

第一章  总则

- 第一条  为加强大气污染防治工作，进一步提升深圳市大气环境质量，根据《中华人民共和国大气污染防治法》《广东省大气污染防治条例》及大气治理相关技术标准规范，全面推进发电企业、锅炉、挥发性有机物（VOCs）及非道路移动机械等污染治理，鼓励先进治理技术，加快企业各项治理措施进度，特制定本办法。

- 第二条  对在深圳市注册且具备深圳市环保审批手续的企业，按本办法规定完成各项治理措施且通过审核的，给予相应补贴。同一项目已经申请或取得其他财政资金补贴的改造的不得重复申请。

- 不需要环保审批手续的企业由相应生态环境部门出具符合性审核意见。

- 第三条  申请补贴的单位，必须于2019年1月1日后启动改造，并于相关法律法规、标准及政策要求时限前完成改造。

- 2019年1月1日前已启动改造或已完成改造的项目，不在本次补贴范围。

本次补贴资金申报截止时间为2023年6月30日。

第四条  区级生态环境部门负责受理辖区内监管企业补贴申请、资料初审、改造核查工作。市环境监察支队负责加油站油气回收在线监测设备补贴申请、资料初审、改造核查工作。

市生态环境局负责全市申请补贴项目的资料复核及项目环境绩效评估。

市财政局负责补贴资金绩效评估和监督检查。

第二章  补贴标准

- 第五条  发电企业补贴：

- （一）现有垃圾焚烧发电企业完成烟气脱硝、低氮燃烧器升级改造后，氮氧化物排放浓度小于等于30毫克/立方米的，每台机组按改造费用的50%给予补贴。

- （二）现有填埋气和沼气发电企业完成烟气脱硝、低氮燃烧器升级改造后，氮氧化物排放浓度小于等于15毫克/立方米的，每台机组按改造费用的50%给予补贴。

第六条  锅炉补贴：

（一）锅炉清洁能源改造补贴。

深汕特别合作区原有使用燃煤、生物质成型燃料锅炉的企业，改造使用天然气、电等清洁能源的，每蒸吨给予5.5万元补贴；对原使用柴油锅炉的企业，改造使用天然气、电等清洁能源的，每蒸吨给予3万元补贴。

（二）锅炉低氮燃烧改造补贴。

现有锅炉整体更换为配置低氮燃烧器的天然气锅炉（不含热源机等），或现有天然气锅炉更换低氮燃烧器（不含烟气再循环改造等）后，氮氧化物排放浓度低于规定浓度的，可申请补贴。补贴金额不得超过改造费用。补贴金额计算公式见下表：

| 改造方式 | 补贴金额（万元） | 改造后氮氧化物应达到的排放浓度 |
| --- | --- | --- |
| 现有锅炉整体更换为配置低氮燃烧器的天然气锅炉（不含热源机等） | 10×锅炉容量（蒸吨）+8 | 小于等于30毫克/立方米 |
| 现有天然气锅炉更换低氮燃烧器（不含烟气再循环改造等） | 3.5×锅炉容量（蒸吨）+6 | 小于等于30毫克/立方米 |

第七条  挥发性有机物（VOCs）治理补贴：

（一）全市现有涉VOCs排放工业企业，凡按规定实施低（无）VOCs含量原辅材料替代、VOCs治理设施升级改造，且改造后企业环保绩效水平达到《广东省重点VOCs行业分级规则》A级要求的，可申请补贴。每家企业按设备改造费用总价的50%给予补贴，最高补贴不超过1000万元。

（二）新、改、扩建汽修共享车间，按规定使用低挥发性有机物含量涂料，密闭喷涂作业并有效收集调配、喷涂和干燥等工序VOCs废气，采用“吸附浓缩+冷凝回收”、“吸附浓缩+燃烧”等高效处理技术对VOCs废气进行处理，且处理效率大于等于90%以上的，可申请补贴。每家企业按设备改造费用总价的50%给予补贴，最高补贴不超过500万元。

（三）按规定建设的活性炭集中再生中心，且正常运营大于6个月，可申请补贴。每条活性炭再生生产线按设备费用总价的50%给予补贴。

（四）全市现有加油站在2021年12月31日前完成安装油气回收在线监测设备且连续大于三个月稳定上传数据至生态环境部门的，按每条汽油加油枪给予1500元补贴，每家油站最高补贴不超过5万元。

第八条  非道路移动机械补贴：

（一）2019年1月1日起，全市新购置的电动叉车或堆高机，按照电池容量每千瓦时给予800元补贴，每台电动设备最高补贴不超过4万元。

（二）2019年1月1日起，机场新购置的电动作业车辆，按照购置费用的30%给予补贴。

- 除发电企业和机场购置电动作业车辆外，其余单个项目申请补贴金额最高不超过1000万元。

- 对经市委、市政府审议通过，明确需由大气环境质量提升资金给予补贴的项目，原则上给予不超过投资额50%的补贴。

第三章  补贴申报、审核程序

第十一条  开展各类项目改造的企业，除非道路移动机械和加油站油气回收在线监测设备补贴项目外，应委托有相应资质的监测机构对生产排放的废气进行监测，并提交申报资料到辖区生态环境部门进行初审，加油站油气回收在线监测设备补贴项目交市环境监察支队初审。

第十二条  申请电厂、锅炉、挥发性有机物治理类补贴的企业应当提交如下申报材料（一式三份）：

（一）补贴申报表。

（二）企业法定代表人身份证复印件、营业执照复印件，并加盖企业公章。

（三）环保审批文件。

（四）项目改造工程设计方案。

（五）改造施工合同（附详细的设备、费用清单）。（六）有资质的监测机构出具的废气监测报告（检测报告）。报告要求如下：

1.进行末端治理的，须提供改造前后或者改造后进出口废气监测报告。

2.进行挥发性有机物源头治理的，须提供改造前后原辅材料的VOCs含量检测报告。

（六）申请补助企业与供货商及改造工程承包方银行转账、发票等资金支付凭证。

（七）承诺书，内容包括：1、承诺获发补贴后，不得用同一改造项目再次申请其他财政补贴资金或奖励资金；2、承诺材料的真实性。

第十三条  申请非道路移动机械类补贴的企业应当提交如下申报材料（一式三份）：

（一）补贴申报表。

（二）企业法定代表人身份证复印件、营业执照复印件，并加盖企业公章。

（三）环保审批文件。

（四）深圳市厂内机动车辆使用登记证和首检报告（机场提交设备检验合格报告和机场公安分局颁发的行驶证）。

（五）清洁能源设备采购合同。

（六）申请补助企业与供货商银行转账、发票等资金支付凭证。

（七）承诺书，内容包括：1、承诺获发补贴后，不得用同一改造项目再次申请其他财政补贴资金或奖励资金；2、承诺材料的真实性。

第十四条  相应生态环境部门对企业提交的补贴申报材料进行资格性和符合性审核，出具初审意见后，将企业申报资料交至经市生态环境局公开招标确定的技术评估机构。

第十五条  经市生态环境局公开招标确定的技术评估机构对企业申报材料进行评估，出具评估报告，并将企业申报材料报送市生态环境局。

第十六条  市生态环境局对补贴申请企业提供的资料进行审核，并组织相关领域专家对相关数据的准确性和真实性进行评审。市生态环境局可以根据申报情况对企业进行现场复查。

市生态环境局做出审核决定后，应当在本部门政府网站上对审核结果进行公示，公示期为5个工作日。对于公示期内有异议的申请，由市生态环境局组织辖区生态环境部门及技术评估机构进行现场复核，对存在异议的事项进行核实。

第十七条  经公示无异议，或者异议不成立的，市生态环境局与经审核通过的企业签订补贴协议。补贴协议应当由企业法定代表人签署并加盖公章，申请企业应当作出如下承诺：

（一）改造后不得将生产设施改回原污染生产工艺，不得重新使用原来的污染燃料或原料。

（二）不得闲置或停用改造后的污染防治设施。

第十八条  市生态环境局在收到企业开具的相应补贴收据后，为已签订补贴协议的企业办理补贴资金拨付手续。

市生态环境局应对补贴申请企业提供的原始申请资料进行分类、归档及保管。

政策到期后将进行相关的财政资金绩效审计。

第四章  监督检查

第十九条  申请补贴企业应当确保所提交材料真实有效，谎报、瞒报相关信息骗取补贴的，取消其补贴资格。申请企业除退还补贴外，还应根据补贴协议支付与补贴金额等额的违约金。涉嫌犯罪的，将线索移送司法机关依法处理。

第二十条  申请补贴企业违反承诺，将生产设施改回原污染生产工艺，重新使用原污染燃料或原料，或者闲置、停用改造后的污染防治设施的，取消其补贴资格。申请企业除退还补贴资金外，还应根据补贴协议支付与补贴金额等额的违约金。

第二十一条  补贴专项资金管理人员玩忽职守，或者帮助申请企业骗取补贴的，根据有关规定对责任人员进行处理。涉嫌犯罪的，将线索移送司法机关依法处理。

第二十二条  监测单位及其工作人员、受委托的技术评估机构及其工作人员在废气监测及项目评估过程中，玩忽职守，或者弄虚作假帮助申请企业骗取补贴的，根据有关规定对责任单位和责任人员进行处理。涉嫌犯罪的，将线索移送司法机关依法处理。

第二十三条  参与技术评估及专家评审的专家以权谋私或者弄虚作假的，通知其所在单位依有关规定处理，涉嫌犯罪的，将线索移送司法机关依法处理。

补贴发放后生态环境部门有权对补贴项目随机抽查，一经发现有不符合本补贴办法要求的，双倍收回补贴。

第五章  附则

第二十四条  依本办法进行锅炉改造的差额拨款或经费自给的事业单位，参照本办法执行。

第二十五条  本办法由市生态环境局负责解释。

第二十六条  本办法自印发之日起施行，本次补贴完成后即自行废止。