深圳市司法局

询价文件

项目名称：深圳市公共法律服务中心窗帘采购

项目

项目编号：SFJCL202409

采购方式：询价（最低价法）

采购人名称：深圳市司法局

2024年9月6日

- 第一章 询价公告

一、项目基本情况

（一）项目编号：SFJCL202409

（二）项目名称：深圳市公共法律服务中心窗帘采购项目

（三）项目所属行业：建筑业

（四）采购方式：询价（最低价法）

（五）预算金额：人民币捌万壹仟元整（￥81000.00）

## （六）项目概况：

## 货物需求明细

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帘布 | 586 | 米 | 拒绝进口 |
| 2 | 纱帘 | 586 | 米 | 拒绝进口 |
| 3 | 配件 | 586 | 米 | 拒绝进口 |
| 4 | 轨道 | 200 | 米 | 拒绝进口 |
| 5 | 遮阳卷帘 | 211 | 平方米 | 拒绝进口 |

二、供应商资格要求

采购人将通过供应商资格审查表，根据规定的审查方式/审查途径，对以下要求进行审查，不符合条件的，按报价无效处理；

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；

（三）不同供应商的单位负责人不能是同一人，且不能存在直接控股、管理关系；

（四）“信用中国”“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（五）不接受供应商选用进口产品参与报价，不允许非法分包或转包。

- 项目技术要求：

| 序号 | 名称 | 配置参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘 布料 | 1. 成份：100%聚酯纤维。 |
|  |  | ▲2.织物密度（根/10cm）：经密1340-1350，纬密350-360，纱线密度：经纱：35-36tex,纬纱：244-247tex，克重300—310g/㎡。(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图，原件备查。 |
|  |  | 3.遮光率≥80％，物理遮光，布料背面不能涂层，不能为黑色面料 |
|  |  | 4.耐水色牢度（级）：变色≥3，沾色（聚酯）≥3，沾色（棉）≥3， 耐酸汗渍色牢度（级）：变色≥3，沾色（聚酯）≥3，沾色（棉）≥3， 耐碱汗渍色牢度（级）：变色≥3，沾色（聚酯）≥3，沾色（棉）≥3， 耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3， 耐光色牢度（级）：≥4级，检测标准：GB/T 8427-2019(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | ▲5.燃烧性能：符合GB 8624-2012 B1级 ；(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 6.甲醛、可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)符合GB 18401-2010标准 B类(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 7.PH值：符合GB 18401-2010标准 B类：4.0-8.5 |
|  |  | 8.异味：符合GB 18401-2010标准：无异味(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 9.撕破强力：经向＞128N，纬向＞128N |
|  |  | 10.断裂强力：经向1300N,纬向1900N |
|  |  | 11.第1-10项要求提供检验检测报告的，检验检测结果必须在同一份检验报中体现。 |
| 2 | 窗纱 | 1）成分：100%聚酯纤维。检测方法FZ/T01057.2.3.4-2007 |
|  |  | ▲2)织物密度（根/10cm)：经向：240-250，纬向：230-240;检测方法GB/T 4668-1995 方法A，纱线密度：经向：22-23tex，纬向：22-23tex;检测方法GB/T 29256-2012 方法A，单位质量：105±5g/m²，检测方法GB/T 4669-2008 方法5，(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 3）抗起毛起球性能（级）：≥4，检测方法GB/T4802.1-2008 圆轨迹法 |
|  |  | 4）重金属含量（mg/kg）：镉<0.1,钴<4.2,铬<2.1,铜<50.0,镍<4.0,铅<1.1，砷<1.0,汞<0.02,六价镉<.5，锑-。检测方GB/T17593.2-2007电感耦合等离子体原子发射光谱法、GB/T17593.4-2006原子荧光分光光度法、检测方GB/T17593.3-2006六价铬，分光光度法。(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 5)环保性能：符合GB18401-2010 C类标准，甲醛含量≤300mg/kg,检测方法GB/T2912.1-2009 水萃取法 。PH值.4-8.5，检测方法GB/T7573-2009 (萃取介质：0.1mol/L 氯化钾溶液）。异味：无,检测方法 GB18401-2010第6.7条款。)，可分解芳香胺染料:禁用,检测方法 GB/T17592-2011 GC/MSD 分析方法。(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查) |
|  |  | 6)阻燃标准：氧指数≥32,检测方法;GB/T5454-1997 极限氧指数 损毁长度≤100mm;阴燃时间：经向≤15S，纬向≤15S，续燃时间经向≤5S，纬向≤5S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃;检测方法GB/T5455-2014 条件A，检测结果符合G B8624-2012 B1级(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 7)耐光色牢度≥5级，检测方法GB/T8427-2019 方法3 参照5级蓝标 |
|  |  | 8)洗液沾色程度（级）：沾色 4-5，检测方法：参照 FZ/T 73020-2019条款6.1.11。 |
|  |  | 9）第1-8项要求提供检验检测报告的，检验检测结果必须在同一份检验报中体现。 |
| 3 | 布带（辅料） | 1）纤维含量：100%聚酯纤维,检测方法 FZ01057.2.3.4-2007 |
|  |  | ▲2）耐光色牢度（级）：≥4，检测方法GB/T8427-2019方法3,参考4级蓝色羊毛标样 |
|  |  | 3）酚黄变（级）：≥3，检测方法GB/T29778-2013(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 4）甲醛含量（mg/kg）：≤75,符合国家标准GB18401-2010 C类标准，检测方法GB/T2912.1-2009(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 5）可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用，(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 6)断裂强力（N）：长度方向：≥2200 |
|  |  | 7）第1-6项要求提供检验检测报告的，检验检测结果必须在同一份检验报中体现。 |
| 4 | 手动布艺窗帘轨道 | 1）铝型材标号：6063-T5 |
|  |  | 2）轨道弯曲度≤0.15mm，检测标准GB/T5237.4-2017 |
|  |  | 3）截面规格：方形轨道，宽度：23mm±1mm，高度：18mm±1mm，型材厚度: ≥1.2mm，检测标准GB/T5237.4-2017(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 4）压痕硬度（膜层抗压痕性）≥95，检测标准GB/T5237.4-2017(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 5）轨道具有耐盐酸性、耐溶剂性、耐洗涤性，检测标准GB/T5237.4-2017(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 6）第1-5项要求提供检验检测报告的，检验检测结果必须在同一份检验报中体现。 |
| 5 | 手动遮阳卷帘 | 1）甲醛含量（mg/kg）：≤300，符合GB18401-2010 C类标准，检测方法：GB/T 2912.1-2009(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 2）pH值：4.0～9.0，检测方法:GB/T 7573-20 |
|  |  | 3）异味：无异味，符合GB18401-2010标准，检测方法：检测方法GB18401-2010第6.7条款(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 4)重金属含量（mg/kg）：镉<0.1，钴<4.0，铬<2.0，铜<50.0，镍<4.0,铅<1.0，铬(六价)，砷<1.0,汞<0.02,锑-检测方法GB/T17593.2-2007、检测方法GB/T17593.3-2006、检测方法GB/T17593.4-2006原子荧光分光光度法(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | ▲5)成分：聚氯乙烯：≥51%，聚酯纤维≥14%，有机添加剂≥19%，无机添加剂≤15%(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 6)▲织物单位质量：450±5g/m²，检测方法GB/T 4669-2008方法5，机织物密度(根/10cm)：经向:：335-340;纬向：120-125，检测方法GB/T 4668-1995 方法A(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 7)阻燃标准：损毁长度≤150mm;阴燃时间：经向≤5S，纬向≤5S，续燃时间经向≤5S，纬向≤5S，检测方法GB/T 5455-2014 条件A，检测结果符合GB/T 17591-2006 B1级(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 8)色牢度：耐洗色牢度≥4级，检测方法GB/T 12490-2014 A1S，，耐水色牢度≥4级，检测方法GB/T 5713-2013，耐干摩擦色牢度≥4级，耐湿摩擦色牢度≥4级，检测方法GB/T 3920-2008；耐光色牢度≥4级，检测方法GB/T8427-2019；耐干洗色牢度：≥4级，检测方法GB/T 5711-2015,(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 9）第1-9项要求提供检验检测报告的，检验检测结果必须在同一份检验报中体现。 |
| 6 | 手动遮阳卷帘 | 1）成份：聚氯乙烯＞42%，玻璃纤维＞28%，有机添加剂＞16%，无机添加剂<12.5%。(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | ▲2）织物密度(根/10cm)：经向：≥218;纬向：≥213，;检测方法GB/T4668-1995 方法A，织物中拆下纱线线密度（tex）经向：≥123，纬向：123.5，检测方法GB/T29256.5-2012 方法A(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 3）重金属含量（mg/kg）：铅<1.0,镉<0.1，钴<4.0，铬<2.0，铜<50.0，镍<4.0，砷<1.0,汞<0.02,六价铬<0.5，检测方法GB/T17593.3-2006 六价铬 分光光度法、GB/T17593.2-2007 电感耦合等离子体原子发射光谱法、GB/T17593.4-2006原子荧光分光光度法。(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 4）物理性能：断裂强力（N)：经向≥1700,纬向≥1400;检测方法GB/T 3923.1-2013 条样法，撕破强力（N)：经向≥55,纬向≥55;检测方法GB/T 3917.3-2009 梯形撕裂法，抗起球起毛性能（级）：≥4，检测方法GB/T4802.1-2008 圆轨迹法参数D |
|  |  | ▲5）色牢度：耐光色牢度（级）：＞5，符合FZ/T62025-2015相关标准，检测方法GB/T8427-1998 方法3 参照5级蓝标,耐水色牢度（级）：≥4，检测方法GB/T5713-2013,耐干摩擦色牢度（级）：≥4，检测方法GB/T3920-2008,耐洗色牢度（级）：≥4，检测方法GB/T12490-1990 AIS,洗液沾色程度（级）：≥4，检测方法参照FZ/T73020-2019条款6.1.11(投标时需提供第三方检验检测机构出具的具有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件(其中本检测项目应在该检测机构CMA和CNAS认可范围内)及检测机构官网和全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)的检测报告查询记录截图。原件备查。 |
|  |  | 6）厚度：0.35～0.55mm，检测方法GB/T 3820-1997。 |
|  |  | 7）第1-6项要求提供检验检测报告的，检验检测结果必须在同一份检验报中体现。 |
| 7 | 手动卷帘配件 | 1、卷管：铝合金材质，外径≥38mm，壁厚≥0.8mm； |
|  |  | 2、底槽：高度≥30mm,厚度≥12mm,壁厚度≥1mm,颜色与面料配色； |
|  |  | 3、手动机构：采用减速系统作为传动制头，传动比大于4，保证收展帘均匀、省力；具有良好的综合性能：机械强度高、耐疲劳，尺寸稳定性好，高温下也极少有变形；保证在恶劣环境中安全工作。 |
|  |  | 4、珠粒为φ45mm尺寸，外观大气、美观；采用φ1.7的微伸长率的优质拉线；拉珠采用POM工程塑料性能：承重力>30kg，拉绳不断裂，拉珠不脱落。） |

四、项目商务要求：

| 序号 | 目录 | 商务需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 关于交 货 | ★1.1交货地点：采购人指定地点。 |
|  |  | ★1.2交货期：合同签订后30日内（自然日）交付并通过采购人验收。 |
|  |  | ★1.3当货物抵达交货地点时，由中标人自行安排的工作人员和货运方验收货物并签收运单，采购人提供存放地点，采购人对于货物运输过程出现的问题以及其他问题不负任何责任。 |
|  |  | ★1.4中标人必须承担产品运输、安装调试、验收检测和提供产品操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
| 2 | 关于报价方式 | ★2.1国产货物 |
|  |  | （1）投标价必须是人民币含税价。 |
|  |  | （2）投标价包含所有费用，包含但不限于货物价格、税费、询价范围内所有产品、安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、辅助设施及配件费、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务、免费保修期退运返修等其他所有费用）、验收合格交付使用之前的一切费用，采购人不再另行支付其他费用。 |
|  |  | ★2.2其他： |
|  |  | （1）供应商不得以低于成本的报价竞标；评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  |  | （2）本项目需求中所称的免费是指由此产生的一切费用由中标人承担，中标金额是采购人支付的唯一依据，采购人不再另行支付其他任何费用。 |
|  |  | ★2.3 报价方式： |
|  |  | 报价应包含配件、安装费用、人工服务、售后服务等与本项目有关的一切费用。 |
| 3 | 关于付款方式 | ★全部货物安装、验收合格，且采购人在收到发票后20个工作日办理支付手续。如因政府有关部门超期审批等原因造成采购人付款迟延的，不视为采购人违约，采购人不承担前述违约责任。 |
| 4 | 关于售后服务和培训 | ★4.1中标人需为本项目配备合理的售后服务力量；如果产品发生故障，中标人要免费排查故障并修复至原最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。 |
|  |  | ★4.2中标人提供产品的免费保修期至少3年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理），保修期自最终安装验收合格签字确认后算起，由供应商提供产品保修文件。 |
|  |  | ★4.3供应商售后服务响应时间：电话响应时间要求 2小时内，到场响应时间要求 12小时内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。供应商免费提供技术支持热线电话。供应商免费提供email技术支持，并且在 12小时内回复。 |
|  |  | ★4.4中标人提供该产品的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该产品时的操作注意 |
|  |  | ★4.5免费保修期内，如果产品有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用均由中标人承担。免费保修期内维修或更换产品数量（配件按产品计算）达产品总量的5%，免费保修期延长1年。 |
|  |  | ★4.6免费保修期后中标人继续支持维修，并按成本价标准收取服务、维修、产品及零件等费用。 |
| 5 | 关于安装、调试和验收 | ★5.1中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；如需特殊安装条件的，中标人应当发货前15天内与采购人进行场地安装事宜的确认。 |
|  |  | 5.2货物运抵安装现场后，采购人应当与中标人共同开箱；中标人技术工程师负责现场的免费安装、调试；验收结果以采购人的验收报告为最终验收结果，验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人立即补发和负责更换 |
|  |  | 5.3中标人应提出产品测试的内容、项目、指标和方法, 中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。测试应进行详细记录, 货物测试结束后, 由中标人技术人员签字后交给采购人验收。 |
|  |  | 5.4中标人应提前一周将发货信息提供给采购人。货物到达后，采购人应将到货信息立即通知中标人。中标人应协助采购人于到货后一周（7天）内将产品在安装基础上就位，并做好现场安装调试、验收的各项准备工作，包括必要的试件、刀具及检具等。验收期应最晚不迟于交货后90天内，除双方协商的特殊情况外。 |
|  |  | 5.5当同时满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： |
|  |  | a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 |
|  |  | b、货物符合采购文件技术规格书的要求，性能满足要求。 |
|  |  | c、货物具备产品合格证。 |
|  |  | ★5.6所有货品的具体型号及数量，中标后由中标人现场勘测，按采购人要求提供花色，对采购产品的样式进行深化设计、制作和安装调试。 |
| 6 | 关于运输及包装方式 | 货物到达采购人指点地点前的包装、运输等均由中标人负责。针对特殊货物应使用崭新坚固的木质包装（标准包装，必要时为木质烟熏包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；中标人应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。 |
| 7 | 关于违约责任要求 | ★7.1由于中标人的原因未能按时供货的，每迟一天支付合同总额的0.1%违约金，累计不超过 5% 。如超过供货期合同约定供货期，采购人有权视情况终止采购合同并通过法律程序对供应商进行索赔。 |
|  |  | 由于中标人原因不能交货的，供应商须偿付不能交付部分货款的10%的违约金。如采购人已支付定金，供应商须无条件退还不能交货部分的货物定金。 |
|  |  | ★7.2中标人所提供的服务及所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货且无需承担任何责任，同时采购人有权要求中标人限期重新供货或解除采购合同，由此造成的一切损失由中标人承担。 |
|  |  | ★7.3采购人有权对中标人就本项目要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。中标人提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为记录名单和三年内禁止参与政府采购活动的风险，另外，中标人应当向采购人赔偿合同总金额30%的违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，中标人应当继续赔偿。由此造成的一切损失由中标人承担。 |
|  |  | ★7.4其他由违法导致违约的行为按相关法律法规执行 |
| 8 | 关于质量及知识产权要求 | ★8.1中标人提供完好、全新的原包装产品（包括零配件），随机技术资料齐全。产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。 |
|  |  | ★8.2中标人应当保证其交付给采购人的货物或服务不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控采购人实施的技术侵权的，中标人应当承担全部责任。采购人在使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。 |
|  |  | ★8.3中标人保证所提供的货物或服务为中标人通过合法来源依法取得，如应采购人要求，中标人有义务向采购人提供相关证明材料。 |

五、报价要求及询价响应文件

（一）报价应当满足以下要求：

1.报价应包括货物和/或服务的价格、为提供货物和/或服务而产生的运费、保险费、安装调试费、验收费、培训费用、杂费，以及税费等相关费用。如询价文件中要求分项报价而询价响应供应商未单独列明的分项价格，将被视为该费用已包含在其他分项中。

2.报价内容应包含：询价文件要求全部服务所需的费用、履行合同所有相关服务所需的费用、税费、其他一切隐含及不可预见的费用；

3.询价响应供应商在成交并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由供应商负责，采购人将不再支付任何费用；

4.报价均以人民币为单位，精确至个位数；

5.总价不得高于预算限额；

6.询价响应文件不得出现两个以上的报价；

7.不得无合理原因低于成本报价；

8.对于报价免费的内容须标明“免费”。

注：报价应当建立在完全满足或正向偏离的基础上。

（二）询价响应文件包括：

1.询价文件要求提交的全部文件资料。

2.提供窗帘布料样品，与响应文件整套材料一起递交至联系地址。

六、评审方法

- 采用最低价法从中确定1家单位为成交供应商。本项目询价采购报名不收取任何费用，对未入选的供应商不做书面解释。

七、递交询价响应文件时间及地址

响应文件一式两份，整套材料密封并在密封处加盖公章，封面标注单位名称、联系人及联系方式（请提交盖章版响应文件扫描PDF版）。响应文件复印件证明材料均须加盖公章。

响应文件应当于2024年9月11日前递交至联系地址，同时将电子版材料发送至深圳市司法局公共邮箱：jczbc@sf.sz.gov.cn。递交时间以同时收到纸质版和电子版响应文件为准，逾期响应无效。

八、公告期限

2024年9月6日至2024年9月11日

九、联系方式

采购单位：深圳市司法局

地址：深圳市福田区莲花街道景田路72号天平大厦15楼

采购联系人：刘工

联系电话：13316858751

深圳市司法局

2024年9月6日

- 第二章 资格性审查指引（如资格性审查不通过，响应文件即为无效）

| 序号 | 审查内容 | 审查方式/查询途径 | 审查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质条件 | 根据采购文件的规定，要求供应商提供资质证明材料或采购人自行通过公开渠道查询 | □ 通过 □ 不通过 | 采购人应当在采购文件事先明确具体的审查方式 |
| 2 | 是否存在因违法行为而被禁止参加本市政府采购活动的情形 | 中国政府采购网（http:/www.ccgp.gov.cn/search/cr），深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html） | □ 是 □ 否 | 若选择“是”则属于审查不通过 |
| 3 | 不同供应商的单位负责人是否为同一人 | 国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、机关赋码和事业单位等级管理网（http://www.gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/）、全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）等网站 | □ 存在该种情形 □ 不存在该种情形 | 若为同一人，则该几家供应商不得参加同合同项下的政府采购活动 |
| 4 | 不同供应商之间是否存在直接控股、管理关系 | 国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）、机关赋码和事业单位等级管理网（http://www.gjsy.gov.cn/sydwfrxxcx/）、全国社会组织信用信息公示平台（https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newList）等网站 | □ 存在该种情形 □ 不存在该种情形 | 若存在直接控股、管理关系，则该几家供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动 |
| 5 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，是否参加了该采购该项目的其他采购活动 | 采购人内部排查 | □ 是 □ 否 | 采用单一来源方式的除外。若选择“是”，则属于审查不通过。 |

- 第三章 符合性审查指引（如存在以下情况，响应文件即为无效）

| 序号 | 符合性审查项目 |
| --- | --- |
| 1 | 将一个包或一个标段中的内容拆开报价； |
| 2 | 对同一项目报价时，提供两套以上的报价方案（询价文件另有规定的除外）； |
| 3 | 分项报价或响应总价高于预算金额（最高询价限价）的； |
| 4 | 同一项目出现两个及以上报价，且按规定无法确定哪个是有效报价； |
| 5 | 采购人认为报价人的报价明显低于其他通过符合性审查报价人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，报价人不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，询价人不能证明其报价合理性的； |
| 6 | 报价人能提供产品、工程、服务在商务、技术等方面没有实质性满足询价文件要求的（是否实质性满足询价文件要求，由采购人根据《实质性条款响应情况表》做出评判）； |
| 7 | 未按询价文件所提供的样式填写《询价响应文件》；未按询价文件所提供的《询价响应及履约承诺函》进行承诺；未按询价文件对响应文件组成的要求提供响应文件的（响应文件组成不完整）；未按询价文件的要求，签字盖章的； |
| 8 | 响应报价有严重缺漏项目或对询价文件规定的服务清单项目及数量进行修改； |
| 9 | 法律法规规定的其他情形。 |

- 第四章 询价方式

- 一、评定方法：最低价法

有效响应供应商必须达到法定3家及以上，否则该项目作废处理。

最低价法，从满足询价文件实质性要求的报价人中，报价最低者确定为最终供应商的评定方法。

- 二、价格分计算方法：

评定过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。若出现相同价格，进行二次报价。

- 第五章 实质性条款

| 序号 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 |
| 2 |  |
| …… |  |

注：上表所列内容为不可负偏离条款

- 注：深圳市司法局对询价文件有最终解释权。

第六章 深圳市司法局询价响应文件（模板）

深圳市司法局

询价响应文件（模板）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

联系人：

联系方式：

年  月  日

- 询价响应函

询价响应函

致：深圳市司法局

根据贵单位               项目询价文件，本单位提交                  项目询价响应文件2份，其中正本1份、副本1份，并承诺：

1.我单位已完全理解该项目需求文件所列明的全部条件，亦保证我单位完全符合本项目的需求条件；

2.我单位按照贵单位提供的需求文件样本填写和提交相关内容，保证所提交的响应资料全部真实有效，并愿意向贵单位提供任何与本项目有关的数据、情况和技术资料；

3.除非另外达成协议并生效，贵单位的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

法定代表人授权委托人签字：

年  月  日

- 无重大违法记录声明函

无重大违法记录声明函

致：深圳市司法局

我单位声明，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，未出现过《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》规定应当禁止参与政府采购的情形。

单位名称(公章)：

年  月  日

- 询价响应及履约承诺函

询价响应及履约承诺函

致：  深圳市司法局：

我公司承诺：

1、对本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2、我公司参与该项目询价响应，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假。我公司已清楚，如违反上述要求，其响应将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

3、我公司参与本项目询价响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4、我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我公司已清楚：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6、我公司承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

7、如果成交，做到守信，不偷工减料，依照本项目询价响应文件需求内容、签署的采购合同及本公司在询价响应材料中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8、我公司已认真核实了询价响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对询价响应文件中全部询价响应资料的真实性负责，如被证实我公司的询价响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9、我公司承诺不非法转包、分包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

询价响应供应商代表人（或法定代表人授权代表）签字：

询价响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 三、询价响应供应商营业执照/登记证书复印件及公司简介含其他资质情况介绍等（加盖公章）

- 四、询价响应供应商法定代表人身份证明书及身份证复印件、法定代表人授权书原件及授权委托人身份证复印件（加盖公章）

## 五、法定代表人（负责人）资格证明书

法定代表人（负责人）资格证明书

同志，现任我单位      职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

附：要求必须提供法定代表人（负责人）身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

单位名称：（公章）：

日 期：     年   月    日

附法定代表人的身份证复印件（加盖公章）。

## 六、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明： （姓名） 为（询价响应供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托人 （姓名） 为我公司签署本项目已递交的询价响应文件的法定代表人（负责人）的授权委托人，委托人全权代表我所签署的本项目已递交的询价响应文件内容我均承认。委托人无转委托权，特此委托。

被委托人：             联系电话：              手机：

身份证号码：                        职务：

授权委托日期：         年     月       日

单位名称：（公章）

法人代表：（签章）

附：要求必须提供委托人身份证（境外人员无法提供身份证的，可提供护照）扫描件（正反两面）。

- 七、实质性条款响应情况表

实质性条款响应情况表

| 序号 | 采购人要求内容 | 供应商响应情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 完全满足本项目服务期限的要求。 | 如实填写“响应”或“不响应” |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

注：1. 上表所列内容为不可负偏离条款。

2.“供应商响应情况”一栏应如实填写“响应”或“不响应”。

3. “实质性响应条款响应情况”与响应文件其他内容冲突的，以“实质性响应条款响应情况”为准。

询价响应供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签章或签字）

日期：   年   月   日：

- 八、响应报价单/明细表（供参考，模板可根据项目具体情况自行设计）

项目名称：

项目编号：

单位：人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目报价 | 人民币 元（￥ .00 ） |
| 备注 |  |

询价响应供应商：（公章）

法定代表人或其授权委托人：（签章或签字）

日期：   年   月   日：

- 九、检验检测报告（检测报告查询记录截图）

- 十、询价响应供应商情况介绍（包括同类项目经验、项目负责人情况以及驻点工作人员情况等，需附相应证明材料）