附件1

深圳市城市燃气管道安全保护办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第二章 燃气管道规划和建设

第三章 燃气管道日常运营安全

第四章 工程建设中的燃气管道安全保护

第五章 法律责任

第六章 附则

- 第一章 总则

- 第一条【立法目的】为加强本市燃气管道安全保护，维护城市安全和社会公共安全，根据《城镇燃气管理条例》《广东省燃气管理条例》《深圳经济特区城市燃气管理条例》等有关规定，结合本市实际，制定本办法。

- 第二条【适用范围】本办法适用于本市行政区域内燃气管道的安全保护及监督管理。

天然气长输管道，燃气用户自用燃气管道的安全保护及监督管理不适用本办法。

- 第三条【协同工作机制】市、区人民政府建立健全燃气管道安全保护工作机制，协调解决燃气管道安全保护工作中的重大问题。

- 第四条【市主管部门职责】市住房建设部门是全市燃气管道安全保护的主管部门（以下简称市主管部门），履行下列职责：

（一）组织拟订全市燃气管道安全保护相关地方性法规、规章草案和技术标准等，制定燃气管道安全保护年度工作计划；

（二）指导各区开展燃气管道安全保护工作，定期进行督查、检查，组织查处跨区、重大、复杂违法案件；

（三）组织编制、实施全市燃气突发事件应急预案，并组织开展应急演练；

（四）组织开展全市燃气管道安全保护宣传和培训工作；

（五）监督管道燃气企业制定燃气管道安全保护制度并落实相关保护措施；

（六）组织开展全市燃气管道安全保护执法人员培训；

（七）法律法规规定的其他职责。

- 第五条【区主管部门职责】区住房建设部门（以下简称区主管部门）在市主管部门指导下，具体负责辖区内燃气管道安全保护监督管理工作，履行下列职责：

（一）组织开展燃气管道安全隐患排查整治，依法查处危害燃气管道安全的行为；

（二）组织编制、实施辖区燃气突发事件应急预案，并组织开展应急演练；

（三）督导各街道办事处开展燃气管道网格日常巡查，落实限额以下小型工程、零星作业中燃气管道安全保护要求；

（四）对管道燃气企业落实燃气管道安全保护各项工作的情况进行监督检查；

（五）对工程建设、施工、监理等单位落实燃气管道安全保护工作的情况进行监督检查；

（六）组织开展燃气管道安全保护知识的宣传培训；

（七）法律法规规定的其他职责。

- 第六条【相关部门职责】公安部门应当依法加强燃气管道沿线区域危害燃气管道安全行为的治安和刑事案件的查处。

发展改革、工业和信息化、规划和自然资源、交通运输、水务、应急管理、市场监管、城市管理和综合执法、海事、政务服务数据管理、气象、城建档案等部门和机构应当依照有关法律法规以及本办法的规定，在各自职权范围内做好燃气管道安全保护工作。

- 第七条【街道办事处职责】街道办事处在所辖区域内，履行下列燃气管道安全保护及监督管理职责：

（一）组织网格员等开展燃气管道安全保护的网格日常巡查，及时制止危害燃气管道安全的行为并通知管道燃气企业，同时向区主管部门报告相关情况；

（二）配合主管部门、管道燃气企业开展燃气管道安全隐患排查整治、安全宣传和培训工作。

- 第八条【燃气管道安全管理机构职责】市燃气管道安全管理机构负责维护燃气管道安全，接受主管部门的委托，对危害燃气管道安全的行为依法制止和给予行政处罚。

- 第九条【其他单位或者个人行为】任何单位或者个人不得实施危害燃气管道安全的行为。

任何单位或者个人有权向主管部门或者管道燃气企业投诉、举报危害燃气管道安全的行为；有权向主管部门投诉、举报管道燃气企业不依法维护燃气管道安全的行为。

主管部门或者管道燃气企业接到投诉、举报后，应当及时组织调查处理，并将调查处理结果书面反馈实名投诉人、举报人；情况紧急的，应当立即到现场制止危害燃气管道安全的行为，依法采取处置措施。

- 第二章 燃气管道规划和建设

- 第十条【燃气管道规划】燃气管道的规划应当符合燃气管道安全保护的要求，遵循安全环保、节约用地和经济合理的原则。

- 第十一条【燃气管道建设】燃气管道工程建设应当遵守建设工程质量管理法律、法规、规章、标准和技术规范的有关规定。

燃气管道的安全保护设施应当与管道主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

燃气管道工程建设使用的管道产品及附件的质量，应当符合国家标准的强制性要求。

燃气管道工程建设单位应当在地下管线覆土前开展隐蔽工程验收，并且在隐蔽工程验收前按照技术规范完成燃气管道信息数据采集工作。

- 第十二条【管道综合信息数据备案】燃气管道工程建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，将燃气管道综合信息数据报规划和自然资源部门备案，取得规划和自然资源部门核发的地下管线测绘成果备案凭证。

燃气管道综合信息数据应当载明燃气管道的建设情况、地理位置、高程、管径、管材、技术指标以及使用年限等信息。

- 第十三条【工程档案资料移交】燃气管道工程建设单位应当在竣工验收后按照规定向城建档案管理机构移交下列工程档案资料：

（一）燃气管道工程资料；

（二）燃气管道工程竣工测绘成果；

（三）其他燃气管道建设过程中形成的电子文档、工程图片、视频影像等资料。

- 第十四条【管道移交】燃气管道工程建设单位向管道燃气企业移交燃气管道时，应当同时移交燃气管道综合信息数据和验收资料，并与管道燃气企业办理书面移交手续。

- 第十五条【管道信息系统】管道燃气企业应当建立燃气管道专业信息管理系统，及时存储本企业燃气管道信息。管道燃气企业在运营中发现燃气管道现状和燃气管道专业信息数据不一致时，应当及时组织修测补测，动态更新燃气管道信息。

- 管道燃气企业的燃气管道信息应当与全市地下管线综合管理信息至少每6个月交互更新一次。

管道燃气企业应当绘制燃气管网图，在确保涉密数据安全的前提下，与市、区人民政府相关部门、街道办事处实现信息共享。

- 第三章	燃气管道日常运营安全

- 第十六条【管道燃气企业保护职责】管道燃气企业是燃气管道安全运营的责任主体，依法履行下列燃气管道安全保护责任：

（一）遵守燃气管道安全保护方面的法律、法规、规章、标准和技术规范的规定，接受主管部门和其他相关行政部门的监督管理；

（二）建立健全并组织实施燃气管道安全保护规章制度和岗位操作规程，配备必要的安全保护人员、设施和设备，保障必要的安全经费投入；

（三）制定本企业燃气管道安全事故应急预案并报主管部门备案，设置并公布24小时应急处置电话，配备必要的抢险抢修人员、设备和物资，定期评估和修订燃气管道安全事故应急预案，每年至少进行一次燃气管道安全事故应急演练；

（四）组织开展燃气管道的巡查维护、安全检查、维修更新等工作，及时排查和消除安全隐患，不能独立处置的应当及时报告相关部门；

（五）组织开展燃气管道安全保护宣传；

（六）组织开展燃气管道安全保护岗前培训，并定期开展燃气管道安全保护培训；

（七）建立健全燃气管道运营档案，如实记录燃气管道的运行工况、维护、维修和更新记录等基本情况；

（八）对影响燃气管道安全的建设工程施工提出安全保护要求，参与制定和指导落实安全保护方案；

（九）研究开发和使用燃气管道安全保护新技术；

（十）法律法规规定的其他燃气管道安全保护责任。

- 第十七条【物业服务人、股份公司职责】物业服务人应当履行下列燃气管道安全保护责任：

（一）指定专人接受燃气管道安全保护管理知识培训，并配合开展宣传普及活动；

（二）对物业管理区域内的共用燃气管道进行日常巡查，协助管道燃气企业做好燃气管道维护、抢修、安全检查以及抄表等工作；

（三）组织巡查物业管理区域内装修施工等限额以下小型工程施工和零星作业活动，及时将涉及燃气管道及设施安全的施工和作业活动信息告知管道燃气企业，并督促施工单位等建设主体落实管道保护要求。

社区股份合作公司应当协助市、区人民政府及相关部门开展燃气管道安全保护工作。

- 第十八条【安全保护范围和安全控制范围】燃气管道的安全保护范围为：

（一）高压燃气管道管壁及设施外缘两侧5米以内的区域；

（二）次高压燃气管道管壁及设施外缘两侧1.5米以内的区域；

（三）中低压燃气管道管壁及设施外缘两侧0.5米以内的区域。

燃气管道的安全控制范围为：

（一）高压燃气管道管壁及设施外缘两侧5米以外50米以内的区域；

（二）次高压燃气管道管壁及设施外缘两侧1.5米以外15米以内的区域；

（三）中低压燃气管道管壁及设施外缘两侧0.5米以外6米以内的区域。

- 第十九条【管道保护禁止行为】任何单位或者个人不得在燃气管道安全保护范围内实施下列危害燃气管道安全的行为：

（一）进行钻探、机械挖掘、爆破、取土等作业；

（二）建造建（构）筑物；

（三）堆放重物、易燃易爆物品；

（四）倾倒、排放腐蚀性物质；

（五）种植根系深达燃气管道埋设部位可能损坏管道本体及防腐层的植物；

（六）在穿越河流的燃气管道上方或者下方进行抛锚、拖锚、挖泥、采沙等作业。但在保障管道安全的条件下，为防洪和航道通畅而进行的养护疏浚作业除外；

（七）圈闭、压占燃气管道；

（八）法律法规规定的其他禁止行为。

- 第二十条【管道燃气企业巡查】管道燃气企业应当建立燃气管道巡查制度，对燃气管道进行日常巡查，并记录巡查情况。对城市高压、次高压燃气管道应当加大巡查力度、提高巡查频率。

管道燃气企业在巡查过程中发现有危害燃气管道安全行为的，应当立即制止；制止无效的，应当立即报告主管部门及公安部门依法处理。

任何单位或者个人不得阻挠或者妨碍管道燃气企业对燃气管道进行巡查。

- 第二十一条【管道维护更新】管道燃气企业应当按照法律、法规、规章、标准和技术规范的有关规定，定期对燃气管道进行安全检查和维护，及时对老化、破损等不符合安全使用条件的燃气管道进行维修或者更新，对停止运行、封填、报废的燃气管道采取必要措施妥善处置。

任何单位或者个人不得阻挠或者妨碍管道燃气企业对燃气管道进行安全检查、维护、维修、更新和处置。管道燃气企业在进行维护、维修、更新和处置时，应当对周边其他市政设施进行保护。

- 第二十二条【管道警示标识】燃气管道工程建设单位和管道燃气企业应当按照法律、法规、规章、标准和技术规范的有关规定，设置燃气管道安全警示标识。

管道燃气企业在运营中发现前款所述标识被移动、覆盖、拆除、涂改或者损毁的，应当立即采取措施予以恢复、修复或者重新设置。

- 第二十三条【管道改动】高压、次高压市政燃气管道需要进行改动的，建设单位应当向区主管部门提交以下材料：

- 规划和自然资源部门核发的工程规划许可证或者出具的书面意见；

- 燃气管道改动施工和保障用气方案；

- 管道燃气企业书面意见；

- 法律法规规定的其他材料。

区主管部门应当自受理申请之日起十日内作出批准或者不批准的决定。

第一款规定以外的市政燃气管道需要进行改动的，建设单位应当于实施改造之日起三个工作日内，将符合第一款规定条件的材料报区燃气主管部门备案。

建设单位可以邀请管道燃气企业参与制定燃气管道改动施工和保障用气方案。

- 第二十四条【地质灾害应对】燃气管道安全保护范围内易发生山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降、地下水咸化以及水土流失等地质灾害的，或者燃气管道易遭受车辆碰撞和人畜破坏的，管道燃气企业应当对燃气管道采取特殊防护措施。

第二十五条【信息化建设和数据调用】管道燃气企业应当建立燃气管道信息化监控系统，接入视频监控、压力监测、流量监测等数据，对城市高压、次高压燃气管道以及位于安全风险较大区域和场所的燃气管道进行实时监控，并将燃气管道信息化监控系统与市城市安全风险监测预警信息化平台衔接。

管道燃气企业为开展燃气管道安全保护活动需要调用管道沿线相关视频数据、建设项目施工数据等燃气管道保护相关数据的，公安机关等相关部门和沿线单位应当给予配合。

- 第二十六条【燃气企业应急管理】发生燃气管道安全突发事件时，管道燃气企业应当立即启动应急预案，进行抢险抢修，并按照规定向相关部门报告。

燃气管道抢险抢修需要占用或者挖掘道路、占用公共绿地、砍伐或者迁移树木的，可以先行实施，但应当立即向道路、绿地或者林业主管部门报告，并依法补办相应手续。

在燃气管道周边开展道路交通、地铁、水务、通讯等应急抢险施工时，市政公用设施单位应当及时告知管道燃气企业,管道燃气企业应当安排人员提供技术指导。

第二十七条【隐患排查整治】主管部门应当定期组织管道燃气企业对挖掘、圈闭、占压燃气管道以及安全间距不足等燃气管道安全隐患进行排查。相关单位或者个人应当及时整改排查出的隐患。相关单位或者个人未及时完成整改，管道燃气企业应当向主管部门报告。接到报告的主管部门应当及时协调排除隐患。涉及隐患问题较为疑难复杂的，主管部门应当提请市、区人民政府协调相关职能部门明确责任单位和整改时限，相关职能部门应当限期整改。

- 第四章 工程建设中的燃气管道安全保护

- 第二十八条【管道查询】任何单位或者个人在组织实施地下施工作业前，应当向城建档案管理机构、规划和自然资源部门或者管道燃气企业查询施工范围及施工影响范围内的燃气管道现状信息，并会同管道燃气企业现场核实管道情况，管道燃气企业应当配合。

第二十九条【勘察设计】设计单位应当根据建设单位提供的建设项目施工范围内的燃气管线技术资料，在项目设计文件中落实燃气管道保护要求，并对涉及到的重点部位和环节提出安全防范指导意见。

项目勘察活动涉及动土作业的，勘察单位应当遵守本办法有关施工单位燃气管道安全保护责任的规定。

- 第三十条【燃气管道周边施工活动】单位或者个人在燃气管道周边实施下列施工活动之一的，应当履行燃气管道安全保护责任：

- （一）在燃气管道安全保护范围内依法从事顶进、非机械挖掘等可能影响燃气管道安全的；

- （二）在燃气管道安全控制范围内从事建设工程勘察、施工等可能危害燃气管道安全的；

- （三）施工围挡设置在燃气管道安全保护范围和控制范围内的。

- 第三十一条【签订保护协议】建设单位从事燃气管道周边施工活动的，应当会同施工单位、监理单位与管道燃气企业签订燃气管道安全保护协议。

- 市主管部门应当制定燃气管道安全保护协议示范文本。

- 第三十二条【配备管道保护专职人员】实施燃气管道周边施工活动的施工单位应当配备燃气管道安全保护专职人员，参与燃气管道安全保护方案修制订和现场技术交底，组织落实安全保护方案并开展人员培训，对动土作业进行旁站监护等工作。

- 第三十三条【查明管道】实施燃气管道周边施工活动前，施工单位应当采用人工开挖或者仪器设备探测等方式查明燃气管道的具体位置，未查明的严禁实施动土作业。

施工单位在施工过程中发现燃气管道现状与查询结果不一致的，应当立即告知管道燃气企业。

- 第三十四条【制定和落实安全保护方案】实施燃气管道周边施工活动前，建设单位应当结合建设项目施工方案，组织施工、设计、监理等单位会同管道燃气企业制定燃气管道安全保护方案并报送管道燃气企业。燃气管道安全保护方案应当包括以下内容：

- （一）建设工程基本情况；

- （二）燃气管道查询情况；

- （三）燃气管道与建设工程项目平面和竖向位置关系图；

- （四）涉及燃气管道的施工方案及施工计划；

- （五）燃气管道安全保护措施；

- （六）建设单位、施工单位、监理单位及其有关人员关于燃气管道安全保护的职责；

- （七）安全事故应急处置措施；

- （八）有关法律、法规和规章规定的其他内容。

- 施工方案发生变更的，建设单位应当按照前款规定及时组织修订燃气管道安全保护方案并重新报送管道燃气企业。

- 建设单位应当会同施工单位组织实施燃气管道安全保护方案，采取安全保护措施。

第三十五条【安全保护方案落实情况的检查】建设项目监管部门、街道办事处、管道燃气企业应当定期检查燃气管道安全保护方案落实情况，发现以下情形时，分别采取相关措施：

（一）建设项目施工方案发生可能不利于燃气管道安全的变更，未告知管道燃气企业并修订燃气管道安全保护方案的，应当立即制止危害燃气管道安全的施工活动，并督促建设单位按照本办法第三十四条有关规定修订燃气管道安全保护方案；

（二）未实施或者未正确实施燃气管道安全保护方案的，应当依法督促施工单位严格遵守燃气管道安全保护规定，并按程序告知主管部门。

- 第三十六条【管道保护安全培训】建设单位应当组织涉及燃气管道周边施工活动的建设单位和施工单位项目负责人、管道安全保护专职人员、机械操作人员参加主管部门组织的培训并考核合格。

- 施工单位在动土作业前，应当组织对施工作业人员进行燃气管道保护安全教育和培训。施工期间人员发生变更的，应当在上岗作业前及时对相关人员开展教育和培训。

- 第三十七条【现场技术交底】实施燃气管道周边施工活动前，建设单位应当组织管道燃气企业、施工单位、设计单位、监理单位等进行施工现场燃气管道路由走向、施工方案、燃气管道安全保护方案技术交底。施工期间施工方案、燃气管道安全保护方案发生变更的，应当再次进行技术交底。

- 第三十八条【签定动土作业确认表】在实施动土作业前，建设单位应当组织施工单位、监理单位、管道燃气企业等确认燃气管道安全保护措施，并签署动土作业确认表。未签署动土作业确认表的，严禁动土作业。

动土作业确认表应当包括动土位置、动土范围以及动土方式等内容，上述内容发生变化的，建设单位应当重新组织签署动土作业确认表。

- 第三十九条【施工告知】燃气管道周边施工活动前，施工单位应当在开工3日前将开工时间、施工范围等信息书面告知管道燃气企业，管道燃气企业应当安排人员提供技术指导。

开工时间或者施工范围临时调整的，施工单位应当按照前款要求告知管道燃气企业，管道燃气企业应当安排人员提供技术指导。

第四十条【监理职责】监理单位应当将施工现场燃气管道的安全保护工作作为施工安全监理的重要内容，督促施工单位履行安全保护义务。

监理单位应当委派监理人员对涉及燃气管道安全保护范围内的施工行为进行全程旁站监理，对违反燃气管道安全保护的施工行为应当立即制止，并及时告知建设单位；现场制止无效的，应当及时报告主管部门依法处理。

- 第四十一条【施工许可、工程监管、备案手续】建设单位向住房建设、交通运输、水务等部门以及街道办事处申请办理施工许可、工程监管或者备案手续时，应当提交经查询的施工范围及施工影响范围内燃气管道现状资料；实施燃气管道周边施工活动的，还应当提交与管道燃气企业签订的安全保护协议。未提交燃气管道现状资料或者安全保护协议的，住房建设、交通运输、水务等部门不予办理施工许可或者工程监管手续。

住房建设、交通运输、水务等建设行政主管部门以及街道办事处应按职责将燃气管道周边施工活动落实燃气管道保护措施的情况纳入监管，对燃气管道保护范围内的建设工地加强巡查。

- 第四十二条【涉燃气管道建设项目会签意见】涉及燃气管道的建设项目需要主管部门在投资项目在线审批监管平台出具意见的，涉及高压、次高压燃气管道的由市主管部门出具意见，涉及其他燃气管道的，由区主管部门出具意见。

- 第四十三条【工程相遇管道保护】燃气管道工程与其他建设工程的相遇关系，依照有关法律、法规和规章的规定处理；没有相关规定的，由双方按照下列原则协商处理，并为对方提供必要的便利：

（一）后开工的建设工程服从先开工或者已经建成的建设工程；

（二）同时开工的建设工程，后批准的建设工程服从先批准的建设工程。

后开工或者后批准的建设工程，应当符合先开工、已经建成或者先批准的建设工程的安全标准要求。需要先开工的单位预留通道的，先开工单位应当预留通道。

需要先开工、已经建成或者先批准的建设工程改建、搬迁、增加防护设施的，后开工或者后批准的建设工程一方应当承担由此增加的费用。

第四十四条【燃气管道安全保护费用】建设项目涉及燃气管道安全保护的相关费用，应当纳入建设项目工程造价。

第四十五条【制止危害行为行政措施】主管部门和其他有关部门在履行职责中发现工程建设相关单位或者个人未落实燃气管道安全保护职责的，应当制止危害行为，并依法责令停止施工。主管部门和其他有关部门采取上述措施，应当同时通知管道燃气企业。

- 第五章 法律责任

- 第四十六条【相关部门及工作人员责任】相关行政部门及其工作人员在燃气管道安全保护工作中不履行职责或者不正确履行职责的，依法追究行政责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 单位或者个人违反本办法规定，造成损失的，依法承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

- 第四十七条【管道燃气企业违反规定责任】管道燃气企业违反本办法规定，未履行或者未正确履行下列燃气管道安全保护责任的，由主管部门责令限期改正;逾期未改正的，处十万元罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元罚款：

（一）未建立燃气管道专业信息管理系统、燃气管道运营档案，或者未按照规定对燃气管道专业信息管理系统和燃气管道运营档案进行管理、维护、更新的；

（二）未建立企业内部燃气管道安全保护规章制度和岗位操作规程的；

（三）未制定燃气管道安全事故应急预案，或者每年未进行至少一次应急演练，或者未按照应急预案进行抢险抢修，或者未对应急预案定期开展评估和修订的；

（四）未按照规定配备人员、设施、设备、物资或者设置应急处置电话的；

（五）未对员工进行燃气管道安全保护岗前培训或者定期培训的；

（六）未按照规定对燃气管道采取特殊防护措施或者进行在线监控的；

（七）未建立燃气管道巡查制度并按照规定进行日常巡查的；

（八）未按照规定对燃气管道进行安全检查、维护、维修、更新和处置的；

（九）未及时组织燃气管道安全隐患整改的；

（十）未按照规定设置燃气管道标识或者安全警示等标识并进行维护的；

（十一）未及时组织燃气管道修测补测的。

- 第四十八条【违反管道保护禁止行为责任】单位或者个人违反本办法第十九条规定，在燃气管道安全保护范围内从事危害燃气管道安全保护行为的，由主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状，对单位处五万元以上二十万元以下罚款，对个人处五千元以上一万元以下罚款。

- 第四十九条【阻挠管道燃气企业履行职责责任】单位或者个人违反本办法第二十条和第二十一条规定，阻挠、妨碍管道燃气企业对燃气管道进行巡查或者进行安全检查、维护、维修、更新和处置的，由主管部门责令停止违法行为，对单位处五千元罚款，对个人处二千元罚款。

- 第五十条【违反管道安全事故应急管理责任】管道燃气企业违反本办法第二十六条第一款规定，发生燃气管道安全突发事件时，未按照规定报告相关部门，或者存在迟报、漏报、谎报、瞒报的，由主管部门处五万元以上二十万元以下罚款。

- 第五十一条【未履行管道查询责任】单位或者个人违反本办法第二十八条规定，在组织实施地下施工作业前，未查询施工范围及施工影响范围内的燃气管道现状信息的，由主管部门对单位处五万元罚款，对个人处五千元罚款。

- 第五十二条【未签订安全保护协议责任】建设单位违反本办法第三十一条规定，实施动土作业前，未会同施工单位、监理单位与管道燃气企业签订安全保护协议的，由主管部门责令限期改正，处二十万元以上五十万元以下罚款。

- 第五十三条【未配备燃气管道专职人员责任】施工单位违反本办法第三十二条规定，未配备燃气管道保护专职人员的，由主管部门责令限期改正，处三万元罚款。

- 第五十四条【未查明管道责任】施工单位违反本办法第三十三条第一款规定，实施燃气管道周边施工活动前，未采用人工开挖或者仪器设备探测等方式查明燃气管道具体位置的，由主管部门责令限期改正，处二十万元以上五十万元以下罚款。

- 第五十五条【未制定和落实安全保护方案责任】建设单位违反本办法第三十四条规定，实施动土作业前，未组织施工、设计、监理等单位会同管道燃气企业制定燃气管道安全保护方案并报送管道燃气企业的，或者施工方案变更未及时组织修订并重新报送的，或者未按规定实施燃气管道安全保护方案的，由主管部门责令限期改正，处二十万元以上五十万元以下罚款。

- 第五十六条【未参加管道保护安全培训责任】建设单位违反本办法第三十六条规定未组织相关人员参加主管部门组织的培训，或者施工单位违反本办法第三十六条规定在动土作业前未组织对相关人员进行燃气管道保护安全教育和培训的，由主管部门责令限期改正，处三万元罚款。

- 第五十七条【未开展现场技术交底】建设单位违反本办法第三十七条规定，未组织管道燃气企业、施工单位、设计单位、监理单位等进行施工现场燃气管道路由走向、燃气管道安全保护方案、施工方案技术交底，或者施工期间施工方案、燃气管道安全保护方案发生变更未重新交底的，由主管部门责令限期改正，处二十万元罚款。

- 第五十八条【未签订动土作业确认表责任】建设单位违反本办法第三十八条规定，未组织施工单位、监理单位、管道燃气企业等确认燃气管道安全保护措施，并签署动土作业确认表，或者动土位置、动土范围以及动土方式等发生变化，未重新组织签订动土作业确认表的，由主管部门责令限期改正，处二十万元以上五十万元以下罚款。

- 第五十九条【未履行施工告知责任】施工单位违反本办法第三十九条规定，在开工3日前未将开工时间、施工范围等信息书面告知管道燃气企业，或者开工时间和施工范围临时调整后未及时告知管道燃气企业的，由主管部门处三万元罚款。

- 第六十条【未落实监理职责责任】监理单位违反第四十条规定，未履行或者未正确履行监理责任的，由主管部门责令限期改正，处五万元罚款。

- 附则

- 第六十一条【概念范围】本办法所称燃气管道，是指城市燃气管道及管道附属设施，具体包括：

（一）输送天然气的管道（含地下燃气管道和地上用户共用燃气管道）；

（二）管道防腐保护设施，包括阴极保护站、阴极保护测试桩、阳极地床和杂散电流排流站等；

（三）阀室、阀井、阀门、凝液缸、自动监测装置等燃气管道附件，以及补偿器、放散管等有关设备；

（四）标志桩、测试桩、里程桩、警示牌等燃气管道安全标识；

（五）管堤、管桥、管基等与燃气管道有关的固定装置；

（六）管道的其他附属设施。

- 第六十二条【具体标准】本办法所称中低压、次高压、高压燃气管道的压力分级，按照相关国家标准确定。

本办法所称“以内”“以上”“以下”均包含本数，“以外”均不包含本数。

- 第六十三条【实施日期】本办法自xxxx年x月x日起施行，《深圳市燃气管道安全保护办法》（深圳市人民政府令第280号）同时废止。